大都市近郊における高速バス路線ネットワークの構築と評価に関する研究

－高速道路を活用したインターモーダルな地域公共交通計画の推進に向けて－

奈良県　　　　　　　　　　　　　　白柳　博章※

摂南大学理工学部都市環境工学科　　北村　幸定

１．はじめに

近年，環境問題の深刻化等に伴い，国民の交通行動に対する意識改革が求められているが，公共交通インフラが比較的充実している日本においても，自動車偏重を是正する流れは遅々として進んでおらず，自動車交通の増加とともに公共交通が衰退している事例も多い1)．これは，地方自治体が公共交通の整備・運営主体となっている欧州とは異なり，鉄道事業者，バス事業者，地方自治体等の関係機関が多岐にわたり，都市政策，交通政策及び交通事業の連携が十分に図れていないことにその一因がある．そして，鉄道や高速道路網が整備された地域においても，異なる交通手段同士の接続性があまり考慮されていないため，人々が行き先や目的に応じて適切に交通手段を選択できる状況になっておらず，特に，高速道路と鉄道路線の結節による接続性・連続性についてはほとんど配慮されていないのが実情である2)． さらに，公共交通の整備・運営が民間主導で行われ，個々の交通事業者の採算性・効率性が優先されたために，地方自治体ならびに住民が望む地域全体の交通システム形成のための交通施策計画策定に参画する意識が希薄となる要因となっている．そして，近年の人口減少や少子高齢化の進展に伴い，交通事業者単独で積極的な将来展望が描けず，財政制約や採算性の観点から投資に見合う効果が得られるかどうかの見通しも立たないため，計画・事業に関する調整や費用負担に関する合意形成が進まず，関係機関の調整がより困難になってきている．

それゆえに，今後，交通基盤を整備するにあたっては，人々のモビリティを向上もしくは確保した上で，環境への負荷を抑制しつつ，既存の交通基盤を最大限に有効活用することや，多様な交通手段同士の結節点での接続性・連続性を確保するといったインターモーダルな地域公共交通計画の推進が求められる．そのためには，地域の実情やニーズを的確に把握した上で，単一の交通機関だけでなく複数の交通機関の特性を活かし，広域的かつ総合的な視点から地域公共交通のあり方を考える必要がある．また，インターモーダルな地域公共交通計画を作成するにあたっては，住民，関係者などの対象範囲を明確にし，その必要性と課題を共有した上で，多岐にわたる関係者に計画・事業調整や費用負担に関する合意形成の推進をはかりつつ計画案を調整・決定することが求められる．また，地域づくりと一体となって，多様な主体の参画・協働により，人々の交通に対する意識の転換を促す必要がある３)4)．

そこで，本研究では，大都市近郊に位置する京都府亀岡市を対象地域として，高速道路を活用したインターモーダルな地域公共交通計画を策定するにあたって交通施策の定量的な評価ならびに計画案策定の方向性を示す．具体的には，第２章において，亀岡市周辺ならびに亀岡市内での交通状況を把握することにより，当該地域における地域交通の問題点や課題について記述した上で，第３章で，京都縦貫自動車道（にそと）の開通に伴い自動車交通の利便性向上が期待される当該地において，高速バス路線の開設による新たな地域公共交通計画の案を，現状の地域交通の問題点や課題をふまえつつ提示する．次に，第４章では，高速バスに対する意識や交通行動に関するアンケート調査の概要を示すとともに，第５章で，人々の交通行動が新しい交通モードである高速バス路線開設に対してどのように変化するかを把握するための交通選択モデルを構築し，第６章にて，各施策に対する交通手段の選択割合，総所要時間，CO2排出量の変化について定量的評価を行う．最後に，得られた結果をもとに，インターモーダルな地域公共交通計画の策定や評価の際に留意しなければならない点についてまとめる．

２．交通状況の把握

(1) 亀岡市周辺の公共交通と自動車交通の状況

亀岡市は京都市の西部に位置する人口9万3千人人のまち5)で，京都・大阪のベットタウンである．市内の東西方向にJR山陰本線が走るとともに，国道9号と京都縦貫自動車道（有料）が通っている．また，京都市西部とを結ぶ路線バスがあるが，市内を東西に貫く一般道路が国道9号しかないため，国道9号は激しい混雑状況にあり，亀岡市と京都南部地域・大阪北部地域までの自動車や路線バスでの移動には時間がかかる状況である.

図-1　 亀岡市周辺の交通状況

2010年3月よりJR山陰本線が亀岡駅～京都駅まで複線化が完了し，亀岡駅～京都駅間が最速19分で結ばれ6)，京都市中心部への利便性が向上した．また2010年6月より京都縦貫自動車道の丹波IC～沓掛IC間が高速道路の無料化社会実験の対象路線となっており，市内での国道9号の混雑が緩和されている7)．しかし，図-１8)に示す京都縦貫自動車道の大枝IC（仮称）～大山崎JCT・IC（以下「にそと」と表記する）が未開通であるため，京都縦貫自動車道の沓掛IC出口における渋滞が常態化している．なお，今後「にそと」の開通が予定されており，それと同時期に，阪急京都線の長岡天神駅～大山崎駅間と「にそと」が交差する長岡京市友岡付近に阪急新駅が開業予定である．

(2) ＯＤ交通量と主な交通手段の割合

亀岡市からのＯＤ交通量と主要な交通手段が鉄道である割合を図-2 9)に示す．亀岡市⇔長岡京市・北大阪地区については，主な交通手段が鉄道である割合が20％未満，亀岡市⇔京都市西部・南部については，主な交通手段が鉄道である割合が20％以上～40％未満となっており，公共交通の利用割合が低い．これは， 最寄りのJRの駅まで行き，それからJR京都駅まで出たのち，さらに乗り換える必要があるためである．これは，自動車に比べてかなり迂回となっており，その結果，所要時間や費用がかかるためと考えられる．

(3)亀岡市内の公共交通と自動車交通の状況

図-2　ＯＤ交通量と主な交通手段が鉄道である割合

亀岡市内における交通状況を図-3に示す．JR亀岡駅をターミナルとし，ニュータウンであるつつじヶ丘や京都学園大学，京都市西部への路線バス網が形成されており，これを補完するようにコミュニティバス・ふるさとバス・路線バスが運営されている．

しかしながら亀岡市内の拠点，とりわけ東部にある亀岡市立病院・ALPLAZA亀岡を結ぶ路線バスは運行頻度が低く，市内における東西方向の路線バス網が不完全であるため，東西方向の移動は自動車の利用が主となっているのが現状である．

３．インターモーダルな地域公共交通計画案

図-3　 亀岡市内の交通状況

自動車交通から公共交通への転換を図るためには，公共交通の利便性を高める方策が不可欠である．

そこで本研究では，インターモーダルな地域公共交通体系を形成すべく，図-4に示すような亀岡市～長岡京市間の「にそと」に高速バスを走らせ，高速道路上にバス停を設け阪急の新駅と直結させるという高速バス路線を想定する．また，亀岡市内の路線バスについて，できる限り拠点を結ぶように再編し，東西方向の路線バスの利便性を向上させるとともに，高速バス路線との接続性を高めることにより，新たな公共交通ネットワークの構築を提案する．

以下では，人々の交通行動がどのように変化するかについてアンケートを用いて定量的に把握することにより，インターモーダルな地域公共交通計画を策定する上で望ましい方向性を示していく．

４．　アンケート調査の概要

(1) アンケートの配布状況

表-1　アンケート概要

図-4　地域公共交通計画案

分析の対象地においては，本研究で想定しているような地域に密着した高速路線バスは存在せず，そのため人々の高速路線バスに対する意識や交通行動を現状のデータより把握することは困難である．

そこで，亀岡市の一部地域に対して，高速路線バスに対する意識や交通行動に関するアンケートを実施した．調査方法としては無作為抽出・郵送回答を採用した．なお，配布数は1,000，不明・未記入回答を除いた有効回収数は212（回収率21.2％）であった．調査の概要を表-1に示す．

表-2　移動手段の選択にあたっての段階設定

(2) アンケート内容

設問１では個人属性（住所・性別・年齢・職業・通勤通学先の所在地），設問２では目的地までの移動手段の選択，に関する質問を行った．移動手段の選択にあたっては表-2に示すSTEP0,1,3の条件において，主な交通手段としてどの交通手段を選択するかを回答する形式をとった．設問２での移動手段の選択に関するアンケート例を図-6に示す．

５．交通選択モデルの構築と推定

図-6　移動手段に関するアンケート例（STEP3）

高速路線バスの有無が人々の交通行動に与える要因を定量的に把握するため交通選択モデルを構築する．

(1) 交通選択モデルの構造

図-7　交通選択モデルの構造

交通選択モデルの構造を図-7に示す．まず人々は公共交通か自動車交通のいずれかを選択し，公共交通を選択した場合は，高速バスと鉄道のいずれかを選択する構造とした．

(2) モデル式

上記の交通選択モデルについて式(1) (2)に示す．なお，公共交通を選択したときの効用は式(2)に示すように，高速バスを選択したときの効用と鉄道を選択したときの効用のログサム変数で表わされるものとし，高速バスが選択肢にない場合には公共交通を選択したときの効用は鉄道を選択したときの効用に等しいものとした．

Pn,k=expVn,k'k=12expVn,k'　　　　　　　　　　　　　(1)

n：サンプル，k：交通選択(k=1:公共交通, k=2:自動車交通)，Pn,k：サンプルn,交通選択kを選択する確率

Vn,k'：サンプルn,交通選択kを選択したときの効用

Vn,1'=ln⁡expVn,1+expVn,2(高速バスがある場合)Vn,2　　　　　　　　　　  （高速バスがない場合） 　(2)

Vn,2'=Vn,3

Vn,m=l=1Lβl∙Xn,l,m

m：主な交通手段(m=1:高速バス, m=2:鉄道, m=3:自家用車)

Vn,m：サンプルn,主な交通手段mを選択した時の効用， l：変数(l=1～L)，βl：変数lのパラメータの値

表-3　推定結果

Xn,l,m：サンプルn, 主な交通手段 m,変数lにおける値

(3) 選択モデルの推定結果

アンケートのSTEP0,1,3のデータを用いて非集計ロジットモデルにより推定した10)．パラメータの推定結果を表-3に示す．説明変数として時間（分）と費用（円）を採用した．ともに説明変数として有効であり，パラメータの符号条件はすべて合致していた．尤度比は0.285であり，問題はないと考える．

６．各施策の定量的評価

- 施策の設定

本論文におけるインターモーダルな地域公共交通計画の施策として，STEP0は現状，STEP1は「にそと」開通で高速バスが運行しない施策，STEP2は亀岡市の調査対象地域から「にそと」を通り，最寄りのICから一般道で阪急新駅まで行く高速バス（15分,600円）を運行する施策，STEP3は亀岡市の調査対象地域から「にそと」を通り，阪急新駅に直結する高速道路上のバス停まで行く高速バス（15分,600円）を運行する施策を想定した．なお，交通手段の選択に影響が及ぶと考えられる4OD (亀岡市⇔長岡京市・大山崎町・北大阪・大阪市) に限定して集計した．この4ODの交通量の合計は１日あたり5,592人である．

- 交通手段の選択割合の変化

図-8　主な交通手段の選択割合の変化(4OD)

STEP0-3ごとの主な交通手段の選択割合の変化を図-8に示す．「にそと」の開通により，高速バスが無い場合において自家用車の選択割合は約7％増加するが，有る場合においては逆に約19％減少し，公共交通（高速バス＋鉄道）と自動車交通（自家用車）の選択割合がほぼ拮抗する．また，阪急新駅に直結する高速道路上のバス停がある場合，ない場合と比べて高速バスの選択割合が4％増加しており，高速道路上のバス停を設けることにより，高速バスから新駅への乗り換え利便性を高まり，利用促進につながる結果となった．

- 総所要時間の変化

図-9　総所要時間（人・分/日）の変化(4OD)

STEP0-3ごとの総所要時間の変化を図-9に示す．「にそと」の開通により，自家用車や高速バスが「にそと」を通り所要時間が大幅に短縮されるため，総所要時間はいずれの施策においても30％程度の減少となった．

- CO2排出量の変化

図-10　CO2排出量（t-CO2/日）の変化(4OD)

STEP0-3ごとのCO2排出量の変化を図-10に示す．「にそと」の開通により，高速バスが無い場合において自家用車の選択割合は増加するが，一般道から高速道路へのシフトによりCO2排出量は約8％減少する．高速バスが有る場合においては，自動車から高速バスへのシフトによりCO2排出量が約24％減少し，さらに高速道路上のバス停を設けることにより，CO2排出量が約28％減少する結果となった．

７．まとめ

本研究では，亀岡市の一部地域を対象としてアンケート調査を実施し，当地域でのインターモーダルな地域公共交通計画を策定するにあたって高速バスと鉄道の接続を想定し，これを定量的に評価した．その結果,「にそと」に高速バスを運行することにより，車社会である当地域においても，自動車交通から公共交通への転換が図れること，またCO2排出量も大幅に軽減できることを定量的に示した．この高速バス路線における1日あたりの需要はおよそ2,000人と推定された．また，高速道路上にバス停を設けることによる新駅への乗り換え利便性向上が，さらなる高速バスの利用促進につながることを明らかにした．

高速バスの利用促進を図る上で，バス路線の設定におけるバス停の位置は重要なファクターである．それゆえに，亀岡市内に数ヶ所バス停を設けることにより，バス停までの徒歩時間をなるべく減らすようなバス停の設定が必要である．また，亀岡市だけでなく周辺地域から高速バスの利用を図るためには，自動車の駐車施設を整備し，パーク＆バスライドやパーク＆バス・レールを進める必要がある．さらに，亀岡市と京都市西部・京都市南部間のＯＤ交通量が多く，主要な交通手段が鉄道である割合も低いことから，高速バス路線を亀岡市と長岡京市間だけでなく，京都市西部・京都市南部間へ延伸することがさらなる利用促進につながるものと考える．

高速道路の整備にあたっては自動車交通の利便性向上のみが着目されがちであった．しかしながら今後は，環境への負荷を軽減する持続可能な交通体系のあり方を模索する中で，総合的な都市交通政策の実現につながる高速道路を活用したインターモーダルな地域公共交通計画を推進する必要がある．具体的には，バス事業者，鉄道事業者，地方自治体等の関係機関が工夫（バス停の設置）と調整（路線設定やダイヤ編成）を図り，バス停設置や路線開設によるリスクを低減し，社会的な便益を向上させるよう，より実現性の高い交通政策を提言することが求められる．そのためには，本研究で示したような，高速道路を活用した高速バスの運行や，高速道路と鉄道路線の結節による高速バスの利用促進施策の効果について定量的に評価し，それらを元に多面的に議論することが重要である．

また折しも，当該地域においては高速道路の無料化の社会実験が実施されたことにより，亀岡市内においては一般道路の混雑緩和に寄与しているものの，高速道路の終点出口において頻繁に渋滞が発生し，定時性が確保されない状況となっている．また公共交通から自動車交通への「負の転換」が進み，環境への負荷を増加するといった悪影響が危惧される．よって本研究で提案した大都市近郊における高速道路を活用したインターモーダルな地域公共交通計画を考える際には，高速道路の料金体系も合わせて議論する必要がある．

【謝辞】

本研究を進めるにあたり，アンケート調査にご協力いただき，地域交通の在り方に対して数多くの熱意ある貴重なご意見を頂戴することができました．亀岡市民の皆様ならびに亀岡市役所・長岡京市役所の関係各位に深く感謝いたします．

【参考文献】

[1] 中村文彦：インターモーダルな都市交通政策に向けて，『交通工学』第32巻1号，1997，pp.5-12.

[2] 北村幸定，白柳博章，大庭哲治：インターモーダルの評価に関する一考察―京阪地区における高速道路と鉄道の接続性を事例として―，地域学研究第38回第3号，日本地域学会,2008

[3] 地域のモビリティ確保の知恵袋2010：国土交通省政策総括官付　参事官室，2010.03

[4] 交通基本法検討会について：国土交通省HP，http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000040.html

[5] 亀岡市役所ホームページ，http://www.city.kameoka.kyoto.jp/

[6] JTB時刻表，2010.03．

[7] 高速道路の無料化社会実験：国土交通省HP，http://www.mlit.go.jp/road/road_fr4_000009.html

[8] プロアトラス（地図ソフト），SV2,2006. ALPS MAPPING K.K.2006

[9] 平成12 年度第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査, 京阪神都市圏総合交通計画協議会

[10] 非集計行動モデルの理論と実際，土木学会，1995.03.

[11] 高速道路を対象とした総合評価（案）・客観的評価指標の算出方法について：国土交通省，2003.

[12] 道路時刻表，道路整備促進期成同盟会全国協議会．

[13] 道路交通センサス，大阪府交通道路室ホームページ

[14] 白柳博章・北村幸定：モビリティと環境負荷に着目した高速道路と鉄道との結節点計画におけるインターモーダルの評価に関する研究，土木計画学研究・講演集Vol.37，2008.06.（CD-ROM）

[15] 白柳博章・北村幸定：南丹地区での交通行動調査データを用いた高速道路と鉄道の結節によるインターモーダルの評価に関する研究，日本地域学会第45回年次大会学術発表論文集，2008.10. （CD-ROM）

[16] 白柳博章，北村 幸定：新駅設置による地域内交通の鉄道分担率と端末交通変化の定量的評価に関する研究，第39回土木計画学研究発表会，2009.06（CD-ROM）

[17] 白柳博章・北村 幸定：大都市近郊における高速バス路線開設のための利用予測に関する研究- 高速道路を活用したインターモーダルな地域公共交通計画の推進に向けて -，第41回土木計画学研究発表会，2010.06